乌海市生态环境局关于2022年8月15日拟作出的建设项目环境影响

评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2022年8月15日我局拟对3个项目环境影响评价文件做出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟做出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年8月15日－2022年8月19日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0473-3998361　　传    真：0473-3998361

通讯地址：乌海市市民服务中心二楼A17窗口     邮    编：016000

拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌海市天瑞化工有限公司年捕集利用10万吨二氧化碳项目 | 海南区西来峰工业园区 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 内蒙古启鸿环保工程限公司 | 项目概况 本项目位于内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区乌海市天瑞化工有限公司现有厂区内，厂址中心地理坐标为E106°55'08.78"，N39°23'55.08"。现有厂区东侧为运煤大道，西侧为荒山，南侧为四菱电石厂，北侧为空地；本项目建设于现有厂区内北侧。 项目总投资8000万元，其中环保投资为41.00万元，占项目总投资0.51%。 ⑴ 项目名称：乌海市天瑞化工有限公司年捕集利用10万吨二氧化碳项目。 ⑵ 建设单位：乌海市天瑞化工有限公司。 ⑶ 建设性质：改扩建。 ⑷ 行业类别及代码：C261基础化学原料制造。 ⑸ 总投资：8000万元。 ⑹ 工作制度：年工作约330d，三班制，每班工作8小时； ⑺ 劳动定员：本项目所需劳动定员为80人。 2.主要建设内容 本次改扩建不新增占地，在现有厂区空地内建设本项目，购置相关生产设备。 本项目以白灰为吸附剂，捕集现有白灰生产排放尾气中的二氧化碳，主要建设内容为二氧化碳净化区、白灰硝化区、碳化吸收区、成品库区等。 | 染防治措施工程拟采取的环保措施： ## 1、废气 本项目废气主要为投料、粉碎、过筛及包装工序产生的颗粒物及干燥工序产生的废气。投料、粉碎、过筛及包装工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后经15m排气筒（7#）排放。干燥工序产生的颗粒物、二氧化碳、氮氧化物采用布袋除尘器处理后经15m排气筒（8#、9#）排放，且粉碎、过筛工序均设在密闭车间内。根据工程分析，本项目投料、粉碎、过筛及包装工序产生的颗粒物及干燥工序产生的废气经相应措施处理后，均满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4中标准限值及修改单要求，各污染物均可以达标排放，对外环境影响较小。 ## 2、废水 本次改扩建无废水外排。 ## 3、固体废物治理措施 本项目运营期产生固体废物主要为硝化过程产生的灰渣。 灰渣收集后综合利用，不外排，对外环境影响较小，收集暂存过程应按照一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。 ## 4、噪声 项目主要噪声源为生产设备、风机、水泵等，根据不同的噪声设备采取针对性的治理措施，如基础减振、隔声等措施；经噪声预测结果可以看出，本项目各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对环境影响较小。 ## 5、总量指标 本工程本着“达标排放、总量控制”的原则，本项目的废气中颗粒物、SO2和NOX的产生及排放量如下表5所示： 表5 排放总量一览表 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量 （t/a）; 本次改扩建后全厂排放总量（t/a）; 已批复总量（t/a）; 是否超过已批复总量. SO2; 14.01; 4.24; 11.19; 7.06; 81.30; 否. NOx; 23.76; 2.28; 2.28; 23.76; 80.99; 否. 颗粒物; 22.76; 5.41; 3.28; 24.89; 28.08; 否. 根据乌海市海南区环保局2009年5月31日“海南环发[2009]63号文”批复（见附件15），现有项目SO2批复总量为81.3t/a，本次改扩建完成后全厂SO2总排放量7.06t/a，现有总量批复可以满足项目需求。 根据现有工程已批复的环评报告，现有工程NOx环评报告批复的排放总量为80.99t/a，本次改扩建完成后全厂NOx总排放量23.76t/a，现有工程环评报告批复的总量可以满足项目需求。 根据现有工程排污许可证，颗粒物批复总量为28.08t/a，本次改扩建完成后全厂颗粒物总排放量24.89t/a，现有总量批复可以满足项目需求。 # 6、全厂各污染物排放情况汇总 污染物排放汇总见表6。 表6 项目污染物排放汇总 编号; 类别; 污染源; 污染物 名称; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 1; 废气; 投料、粉碎、过筛、包装工序; 7# 排气筒; 颗粒物; 产污系数; 40.90; 258.21; 车间密闭、布袋除尘器+15m排气筒; 0.41; 2.58. 无组织; 颗粒物; --; 4.54; --; 车间密闭、加强管理; 4.54; --. 干燥工序; 8# 排气筒; 颗粒物; 产污系数; 22.72; 99.91; 布袋除尘器+15m排气筒; 0.23; 1.00. 二氧化硫; 2.27; 9.98; 2.27; 9.98. 氮氧化物; 1.14; 4.99; 1.14; 4.99. 9# 排气筒; 颗粒物; 产污系数; 22.72; 99.91; 布袋除尘器+15m排气筒; 0.23; 1.00. 二氧化硫; 2.27; 9.98; 2.27; 9.98. 氮氧化物; 1.14; 4.99; 1.14; 4.99. 合计; 颗粒物; 产污系数; 45.44; --; --; 0.46; --. 二氧化硫; 4.54; --; 4.54; --. 氮氧化物; 2.28; --; 2.28; --. 2; 废水; --; --; --; --; --; --; --; --. 3; 噪声; 生产设备、水泵、风机等; 噪声; --; 75-85dB(A); --; 基础减震、隔声; 厂界达标. 4; 固废; 硝化工序; 灰渣; 物料衡算; 159808.6; --; 收集后综合利用; 不外排. # 7、项目建设的可行性 ## 1）产业政策和规划的相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“十一、化工石化”类的“.…..17、四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用”，属于鼓励类；对照国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知，本项目不在其列。因此，本项目符合国家产业政策。本项目于2021年11月10日已取得项目备案告知书（项目代码：2111-150303-04-P1-695161，见附件2），符合地方产业政策要求。 本项目符合《乌海及周边地区城镇规划（2010-2030）》、《乌海市海南经济开发区西来峰工业园总体规划（2009-2020）》（2008年8月编制）及《乌海市海南经济开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 本项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月02日）、《内蒙古自治区工业和信息化厅发展改革委应急管理厅、生态环境厅关于印发内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设若干规定的通知》（内工信原工字[2019]269号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发乌海及周边地区生态环境综合治理实施方案的通知》（内政发〔2020〕26号）、《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》（2019年12月24日）等相关要求。 综上所述，本项目建设符合现行国家产业政策、相关法律法规及行业标准的要求及乌海市相关规划，同时，本项目也符合“三线一单”控制要求。 ## 2）厂址选择 本项目位于乌海市天瑞化工有限公司现有厂区内，在采取相应的各项污染防治措施后，项目运营期各类污染物均达到排放标准要求，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施和风险防范措施前提下，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，选址基本可行。 ## 3）污染防治措施及环境影响 根据《报告书》提出的污染防治措施，经过影响分析，各项污染物均能够达标排放。 ## 4）环境风险 本项目使用的原材料为石灰、水及现有工程石灰生产尾气，本项目煤气来源于现有工程碳质还原剂项目，经管道从现有工程引至本项目，项目地不设暂存装置，不在项目地暂存。 因此，本项目建设后，不涉及危险化学品及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质。因此，本项目不进行环境风险等级判定及评价。 经分析本项目不涉及环境风险物质，现有工程环境风险与园区风险预防措施的衔接性按照现有工程突发环境事件应急预案的要求进行，现有工程突发环境事件应急预案已备案。 5）公众意见采纳情况 建设单位已根据中华人民共和国生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》要求进行了公众参与，在公示期间，均未收到区域公众关于项目的意见。 # 8、评估结论 综上所述，本项目已于2021年11月10日取得南海区发展和改革委员会《项目备案告知书》（项目编号：2111-150303-04-P1-695161），符合国家产业政策和地方发展规划；厂址选择合理；采用的环保标准正确，其污染防治措施可行并达标排放。公众参与期间未收到公众反对意见，从环境保护角度分析，项目建设可行。 |
| 2 | 内蒙古永太化学有限公司年产25000吨VC等项目 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园 | 内蒙古永太化学有限公司 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | ## 项目概况 内蒙古永太化学有限公司年产25000吨VC等项目厂址位于内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园，厂址四周均为空地。本项目总投资为45000万元，设计环保投资为295万元，占总投资0.66%。 （1）项目名称：内蒙古永太化学有限公司年产25000吨VC等项目； （2）项目性质：改扩建； （3）建设地点：内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园； （4）建设规模：拟建规模为年产25000吨VC、5000吨FEC以及联产72165吨30%盐酸、3292吨氯化钾及43707吨六水氯化钙； （5）项目投资：本项目总投资为45000万元，其中环保设施投资295万元，环保设施投资占工程建设投资0.66%； （6）产品方案：主要产品VC（本产品即为三期项目中YTE759）为25000t/a，全部外售；FEC（本产品即为三期项目中YTE751）为5000t/a，全部外售。 副产品盐酸产量为72165t/a，外售；氯化钾产量为3292t/a，外售；六水氯化钙产量为43707t/a，外售。 （7）工作制度：年工作300天，连续生产，全年按7200h计； （8）劳动定员：本项目新增劳动定员120人； （9）工程进度：建设期24个月； （10）项目组成：本项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园，拟建规模为年产25000吨VC、5000吨FEC以及联产72165吨30%盐酸、3292吨氯化钾及43707吨六水氯化钙。本项目组成主要包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程等。 ## 2.主要建设内容 本项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园，拟建规模为年产25000吨VC、5000吨FEC以及联产72165吨30%盐酸、3292吨氯化钾及43707吨六水氯化钙。本项目组成主要包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程等。 | ## 1）废气 本项目废气处理措施主要依托一期环保工程，本次环评排气筒编号及污染排放标准按照一期、二期参照和执行。废气处理措施如下： （1）有组织废气主要采用以下处理措施： 2#排气筒：车间有机废气经预处理系统预处理后，排入一期RTO系统净化处理，RTO废气处理系统包括 “一级碱吸收塔+一级水吸收塔+除雾器+RTO+冷却塔+二级碱吸收塔”，处理后由30m高排气筒排放，RTO焚烧炉废气排放口安装在线监测设施并与环保部门联网； 5#排气筒：氯化盐焚烧废气经SNCR脱硝+半干急冷除酸塔+布袋除尘器+湿法喷淋洗涤塔+活性炭纤维吸附处理后由50m高排气筒排放； 10#排气筒：污水处理站废气经密闭收集+三级臭氧氧化喷淋吸收处理后由15m高排气筒排放； 12#排气筒：1111车间CEC氯化工序废气：二级减吸收处理后由30m高排气筒排放； 13#排气筒：1112车间CEC氯化工序废气：二级减吸收处理后由30m高排气筒排放。 （2）无组织废气主要采用以下处理措施： 储罐区废气经氮封+罐区冷凝后废气去一期RTO系统处理后由30m高排气筒排放（2#排气筒）。 ## 2）废水 内蒙古永太化学有限公司一期污水处理站采用 “分质预处理+臭氧氧化+厌氧+耗氧+缺氧+耗氧+反硝化”工艺，设计处理水量为1500m3/d，出水满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2中标准，及内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园污水处理厂接管标准后排入园区污水处理厂，厂区污水总排口安装在线监测设施并与环保部门联网。 ## 3）固体废物治理措施 （1）危险废物：本项目产生的危险废物有废硫酸（废物代码900-349-34）、高沸物（废物代码900-013-11）、废溶剂（废物代码900-401-06）、滤渣（废物代码900-407-06）、炉渣（废物代码772-003-18）、废活性炭（废物代码900-039-49）、废机油（废物代码900-214-08）、污水处理污泥（废物代码772-006-49）、废包装材料（废物代码900-041-49）、废盐（废物代码772-006-49）等。本项目依托一期危废暂存间，占地面积750m2、4500m2，设置防渗层，防渗性能等效于2mm厚人工HDPE聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，安装在线视频监控，并与环保部门联网。危险废物分类分区堆存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾：生活垃圾在厂区集中收集后，交由园区环卫部门统一处理。 ## 4）噪声 本项目噪声源主要为压缩机、风机等，因此必须采取一定的降噪隔音措施：在建筑上都采取强化隔声处理；噪声较大的设施均由厂房、隔声材料隔声，设备安装消声器；选购低噪声设备；设计中，采取防振、防冲击装置，以减轻振动噪声；减少空气动力性噪声，安装柔性接头。采取这些措施后，厂界噪声可达标。经预测正常工况下对厂界噪声值影响较小。厂界噪声贡献值昼间在28.75~33.81dB（A）之间，叠加背景值后预测值在55.03~58.01dB（A）之间；厂界噪声贡献值夜间在28.75~33.81dB（A）之间，叠加背景值后预测值在44.21~47.06dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 ## 5）总量指标 项目总量建议指标SO2：0.0026t/a，NOx：1.6502t/a，VOCS为0.6516t/a，颗粒物0.7754t/a，；COD：5.645t/a，氨氮：0.071t/a，其中COD及氨氮计入园区污水处理厂。 9、全厂各污染物排放情况汇总 1）废气污染物排放清单 表8 废气污染物排放清单 序号; 排气筒编号; 废气污染来源; 主要污染物; 污染控制措施; 污染物产生; 污染物排放; 排放总量(t/a); 排放标准限值; 执行标准. G1-1; 12#; CEC制备氯化反应废气（1111车间）; 氯化氢; 二级碱吸收; 产生速率2.5kg/h; 排放浓度6.25mg/m3,排放速率0.05kg/h; 0.2762; 30mg/m3; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 氯气; 产生速率0.4kg/h; 排放浓度1mg/m3,排放速率0.008kg/h; 0.0442; 5mg/m3. G1-1; 13#; CEC制备氯化反应废气（1112车间）; 氯化氢; 二级碱吸收; 产生速率10kg/h; 排放浓度25mg/m3,排放速率0.2kg/h; 1.105; 30mg/m3. 氯气; 产生速率1.6kg/h; 排放浓度4mg/m3,排放速率0.032kg/h; 0.1768; 5mg/m3. G2-1; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备投料废气（1101车间）; 二氯乙烷; 车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-2; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备消去反应废气（1101车间）; 二氯乙烷; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-3; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备减压蒸馏废气（1101车间）; 二氯乙烷; 产生速率3.7692kg/h; /; /; /; /. G2-4; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备溶解废气（1101车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. G2-5; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备过滤废气（1101车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. G2-1; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备投料废气（1102车间）; 二氯乙烷; 车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-2; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备消去反应废气（1102车间）; 二氯乙烷; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-3; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备减压蒸馏废气（1102车间）; 二氯乙烷; 产生速率3.7692kg/h; /; /; /; /. G2-4; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备溶解废气（1102车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. G2-5; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备过滤废气（1102车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. G2-8; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备过滤废气（1102车间）; 二氯乙烷; 产生速率0.4kg/h; /; /; /; /. 三乙胺; 产生速率0.4kg/h; /; /; /; /. G2-9; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备常压蒸馏废气（1102车间）; 三乙胺; 产生速率77.9kg/h; /; /; /; /. 水汽; 产生速率2kg/h; /; /; /; /. G2-1; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备投料废气（1103车间）; 二氯乙烷; 车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-2; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备消去反应废气（1103车间）; 二氯乙烷; 产生速率0.4615kg/h; /; /; /; /. G2-3; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备减压蒸馏废气（1103车间）; 二氯乙烷; 产生速率3.7692kg/h; /; /; /; /. G2-4; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备溶解废气（1103车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.2308kg/h; /; /; /; /. G2-5; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备过滤废气（1103车间）; 甲基叔丁基醚; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. 二氯乙烷; 产生速率0.3846kg/h; /; /; /; /. G2-8; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备过滤废气（1103车间）; 二氯乙烷; 产生速率0.4kg/h; /; /; /; /. 三乙胺; 产生速率0.4kg/h; /; /; /; /. G2-9; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备常压蒸馏废气（1103车间）; 三乙胺; 产生速率77.9kg/h; /; /; /; /. 水汽; 产生速率2kg/h; /; /; /; /. G2-6; /; VC（碳酸亚乙烯酯）制备常压精馏废气（1105车间）; 二氯乙烷; 车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 产生速率0.6154kg/h; /; /; /; /. 甲基叔丁基醚; 产生速率0.7692kg/h; /; /; /; /. VC; 产生速率0.3077kg/h; /; /; /; /. VC（碳酸亚乙烯酯）制备常减压精馏废气（1105车间）; 二氯乙烷; 产生速率2.7692kg/h; /; /; /; /. 甲基叔丁基醚; 产生速率3.0769kg/h; /; /; /; /. VC; 产生速率0.6154kg/h; /; /; /; /. G3-1; /; FEC制备回流脱水废气（1106车间）; 氯苯; 车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 产生速率0.2083kg/h; /; /; /; /. G3-2; /; FEC制备减压精馏废气（1106车间）; 氯苯; 产生速率0.0417kg/h; /; /; /; /. G3-3; /; FEC制备氟化反应废气（1106车间）; 氯苯; 产生速率0.1667kg/h; /; /; /; /. G3-4; /; FEC制备离心废气（1106车间）; 氯苯; 产生速率0.25kg/h; /; /; /; /. G3-5; /; FEC制备氟化反应废气（1106车间）; 氯苯; 产生速率0.1250kg/h; /; /; /; /. G3-6; /; FEC制备离心废气（1106车间）; 氯苯; 产生速率2.0833kg/h; /; /; /; /. FEC; 产生速率0.6250kg/h; /; /; /; /. /; 2#; 一期RTO; TVOC; 一级碱吸收塔+一级水吸收塔+除雾器+RTO+冷却塔+二级碱吸收塔; /; 排放浓度2.1903mg/m3,排放速率0.0876kg/h; 0.6515; 100mg/m3; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 氯化氢; /; 排放浓度1.5499mg/m3,排放速率0.0620kg/h; 0.4843; 30mg/m3. 氮氧化物; /; 排放浓度4.5355mg/m3,排放速率0.1814kg/h; 1.4109; 200mg/m3. 氨; /; 排放浓度6.10E-03mg/m3,排放速率2.44E-04kg/h; 1.76E-03; 20mg/m3. 硫酸; /; 排放浓度4.24E-04mg/m3,排放速率1.70E-05kg/h; 1.22E-04; 45mg/m3. 二噁英; /; 排放浓度0.02ng-TEQ/m3 ,排放速率8.0E-10kg/h; 6.25E-09; 0.1ng-TEQ/m3. /; 5#; 氯化盐焚烧废气; SO2; SNCR脱硝+半干急冷除酸塔+布袋除尘器+湿法喷淋洗涤塔+活性炭纤维吸附; 产生浓度1.00mg/m3,产生速率0.03kg/h; 排放浓度0.05mg/m3,排放速率0.0015kg/h; 0.0026; 100mg/m3; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）. NOX; 产生浓度15.5833mg/m3,产生速率0.4675kg/h; 排放浓度4.6288mg/m3,排放速率0.1389kg/h; 0.2393; 250mg/m3. 颗粒物; 产生浓度3000mg/m3,产生速率90kg/h; 排放浓度15mg/m3,排放速率0.45kg/h; 0.7754; 30mg/m3. HCl; 产生浓度589.4836mg/m3,产生速率17.6845kg/h; 排放浓度8.8423mg/m3,排放速率0.2653kg/h; 0.4571; 60mg/m3. HF; 产生浓度533.3361mg/m3,产生速率16.0001kg/h; 排放浓度0.5333mg/m3,排放速率0.0160kg/h; 0.0276; 4mg/m3. 二噁英类; /; 排放浓度0.1ngTEQ/Nm3,排放速率0.003mg/h; 5.1696mg/a; 0.5（ngTEQ/Nm3）. CO; /; 排放浓度80mg/m3,排放速率2.4kg/h; 4.1357; 100mg/m3. /; 10#; 污水处理站废气; H2S; 密闭收集+三级臭氧氧化喷淋吸收; 产生速率0.0011kg/h; 排放浓度0.005673mg/m3,排放速率1.13E-04kg/h; 8.169E-04; 5mg/m3; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. NH3; 产生速率2.93E-05kg/h; 排放浓度0.000147mg/m3,排放速率2.931E-06kg/h; 2.110E-05; 20mg/m3. NMHC; 产生速率0.0266kg/h; 排放浓度0.013294mg/m3,排放速率2.659E-04kg/h; 1.914E-03; 60mg/m3. 2）废水污染物排放清单 表9 废水污染物排放清单 废水污染源; 废水及污染物排放量（m3/a）; 废水处理措施; 污染物; 进水水质（mg/L); 污染物; 出水水质(mg/L); 污染物排放总量（t/a）; 排放方向及执行标准. CEC制备氯化碱洗废水W1-1; 2019.3144; 厂区一期污水处理站（分质预处理+臭氧氧化+厌氧+耗氧+缺氧+耗氧+反硝化）; 氯化钠; 223419.9726; COD; 223.858; 5.645; 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）. 次氯酸钠; 7797.5376; BOD5; 69.533; 2.071. 氢氧化钠; 7387.1409; 氨氮; 13.013; 0.071. COD; 16000.0000; SS; 61.437; 23.397. BOD5; 9600.0000; 含盐量; 4558.692; 121.806. VC制备三乙胺回收离心废水W2-1; 3798.4375; 氯化钙; 647058.8235. 硅藻土; 8227.0671. 活性炭; 4113.5335. COD; 20000.0000. BOD5; 12000.0000. FEC氟化反应回流脱水废水W3-1; 38.8000; COD; 15000. BOD5; 9000. 氯化钾精制离心废水W4-1; 2089.11; 氯化钾; 775311. 氟化钾; 390362. 废气处理系统废水W5-1; 1500.00; pH; 8. COD; 16000. BOD5; 9600. NH3-N; 90. SS; 150. TDS; 20000. 循环冷却水系统排水; 24000.000; TDS; 5000. 设备冲洗水; 2250.000; COD; 1000. BOD5; 600. 生活污水; 2592.000; COD; 400. BOD5; 300. NH3-N; 250. SS; 35. 废水中污染物排放总量; COD; 5.645. 氨氮; 0.071. TDS; 121.806. 生产废水排放总量; 35695.7. 生活污水排放总量; 2592.000. 本项目废水排放总量合计; 38287.662. 3）固废污染物排放清单 表10 本项目固废产生量及处置情况一览表 产品/中间体; 工序; 编号; 固废名称; 产生量（kg/批）或（kg/h/条生产线）; 产生量t/a; 固废属性; 排放规律; 包装方式; 去向. CEC中间体; 氯气回收干燥; S1-1; 93%废硫酸; 0.03; 541.430; 危险废物（900-349-34）; 间歇; 桶装; 暂存至危废暂存间，委托有资质单位处置. VC; 过滤; S2-1; 滤渣; 2660; 83125; 回收; 间歇; 桶装; 去三乙胺回收工序. 常压精馏; S2-2; 常压精馏高沸物; 180; 5625; 危险废物（900-013-11）; 间歇; 桶装; 暂存至危废暂存间，委托有资质单位处置. 常减压精馏; S2-3; 常减压精馏高沸物; 146.20; 4568.8; 危险废物（900-013-11）; 间歇; 桶装. 重结晶; S2-4; 废溶剂; 29; 906.25; 危险废物（900-401-06）; 间歇; 桶装. 三乙胺回收; 一次过滤; S2-5; 一次滤渣; 1170.4; 18287.5; 危险废物（900-407-06）; 间歇; 桶装; 暂存至危废暂存间，委托有资质单位处置. 二次过滤; S2-6; 二次滤渣; 277.400; 4334.375; 危险废物（900-407-06）; 间歇; 桶装. FEC; 离心; S3-1; 氯化盐; 888.000; 6890.880; 回收; 间歇; 桶装; 去氯化盐焚烧工序. 过滤; S3-2; 过滤滤渣; 55.000; 426.80; 危险废物（900-407-06）; 间歇; 桶装; 暂存至危废暂存间，委托有资质单位处置. 减压精馏; S3-3; 减压精馏高沸物; 597.900; 4639.704; 危险废物（900-013-11）; 间歇; 桶装. 重结晶; S3-4; 废溶剂; 101.700; 789.192; 危险废物（900-401-06）; 间歇; 桶装. 氯化钾焚烧; 炉渣; S4-1; 炉渣; 139; 239.01; 危险废物（772-003-18）; 间歇; 桶装. 灰渣; S4-2; 灰渣; 447.8; 771.649; 危险废物（772-003-18）; 间歇; 桶装. 氯化盐精制; 压滤; S4-3; 废活性炭; 51; 126.990; 危险废物（900-039-49）; 间歇; 桶装. 全厂; 公辅工程; S5设备维修废机油; /; 5; 危险废物（900-214-08）; 间歇; 桶装. S6污水处理污泥; /; 16.283; 危险废物（772-006-49）; 间歇; 袋装. S7化学品废包装材料; /; 5.00; 危险废物（900-041-49）; 间歇; 袋装. 不凝气冷凝; S8废气预处理冷凝废液; /; 1385.05; 危险废物（900-013-11）; 间歇; 桶装. 高盐水预处理; S9废盐; /; 5350.80; 危险废物（772-006-49）; 间歇; 桶装. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 18.0; /; 间歇; 桶装; 由环卫部门清运处置. 10、“三同时”竣工验收一览表 表11 项目“三同时”验收一览表 项目; 主要环保措施; 数量; 污染因子; 执行标准. 废气; 1111车间：两级碱吸收; 1套; 氯化氢、氯气; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值. 1112车间：两级碱吸收; 1套; 氯化氢、氯气. 1101车间：车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 1套; /; /. 1102车间：车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 1套; /; /. 1103车间：车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 1套; /; /. 1105车间：车间预处理系统（一级冷凝+一级酸吸收塔+一级碱吸收塔）; 1套; /; /. 1106车间：两级碱吸收; 1套; /; /. 一期RTO废气处理系统，RTO焚烧炉废气排放口安装在线监测设施并与环保部门联网; 1套; TVOC、HCl、Cl2、NH3、NOX、硫酸、二噁英; TVOC、氯气、氯化氢、氨及污水处理站废气中有组织氨、硫化氢、NMHC各污染因子排放浓度参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；工艺废气硫酸参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；RTO废气中的氮氧化物、二噁英类参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中排放限值. 氯化盐焚烧废气：SNCR脱硝+半干急冷除酸塔+布袋除尘器+湿法喷淋洗涤塔+活性炭纤维吸附+50m排气筒; 1套; HCl、氟化物、SO2、NOX、颗粒物、CO、二噁英; 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中排放限值. 厂界无组织废气; HCl、Cl2、氨、硫化氢、非甲烷总烃; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 废水; 1111车间、1112车间、1102车间、1103车间各新增1套废水蒸馏釜; /; /. 一期污水处理站; COD、BOD5、氨氮、SS、含盐量; 内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园污水处理厂废水接管水质标准。. 噪声; 全厂设备减震、消声等降噪措施; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. # 11、项目建设的可行性 1）产业政策相符性 本项目产品方案为年产25000吨VC、5000吨FEC，均为锂电材料。属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，十九、轻工：14、锂离子电池用氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂。本项目已在乌海市发展和改革委员会备案，项目编号2108-150303-04-01-405108，因此符合产业政策的要求。 2）园区规划符合性 乌海市经济开发区低碳产业园规划区：规划区是指根据产业规划及周边产业发展要素为基础，重点进行开发建设的区块，含近期开发启动区域在内的未来十年产业发展重点建设区，主要包括三个部分： 产业集聚（南、北）区，面积约为74.02km2； 物流服务业集聚区，面积约为18.68km2； 配套服务区，面积约为5.25km2； 合计规划总面积约99km2。 乌海市经济开发区低碳产业园功能定位： 本项目位于产业集聚北区，产业集聚北区范围为北到北环路、南至纬四路、东至广聚及华恒东厂界边界、西至西环路，规划面积52.07km2。产业集聚北区作为支撑乌海市转型发展的核心区，将重点发展精细化工、煤化工、氯碱化工、化工新材料及上下游的循环产业、塑料制品加工、模具及金属加工、装备制造业和战略性新兴产业等八大产业，打造若干优势低碳产业集群，成为区域性低碳经济高地。本项目为精细化工产业，属于上述产业集聚北区的重点发展产业，因此选址布局合理。 产业集聚北区主要包括9个产业组团：焦化产业组团、氯碱化工产业组团、化工新材料产业组团、精细化工产业组团、塑料制品加工产业组团、模具及金属加工产业组团、光伏中下游产业组团、高新技术产业组团和机械装备制造及零部件产业组团。本项目属于精细化工生产项目，属于上述精细化工产业组团，符合园区的产业发展规划。 乌海市生态环境局于2021年11月30日出具《关于<乌海市经济开发区低碳产业园总体规划（2012-2030年）（修编）环境影响报告书>的审查意见》（乌环审[2021]21号）简称“审查意见”。审查意见中提出：“（二）严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及乌海市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效（梯级）利用理念，合理发展新材料和精细化工主导产业，重点发展补链延链强链、污染治理、资源综合利用及战略性新兴产业，提升园区产业发展质量和效益。”本项目为精细化工扩建项目，属于上述精细化工主导产业，且为现有项目的补链延链项目。因此符合园区规划。 3）污染防治措施及环境影响 根据《报告书》提出的污染防治措施，经过环境影响分析，各项污染物均能够达标排放。 4）环境风险 通过危险性识别本项目构成重大危险源，由于位于工业园区内，周边为其他企业，环境风险保护目标距离较远，且通过风险预测本项目环境风险可接受，通过环境制定完善的风险防范措施和应急预案，能够将本项目的风险控制在可接受水平。 12、公众参与 本项目公众参与第一次公示是通过浙江永太科技股份有限公司官网平台公开，公示内容为《内蒙古永太化学有限公司年产25000吨VC等项目一次环境影响评价信息公开情况》，公示日期为2021年11月4日至2021年11月18日。第二次公众参与采用三种方式进行公开：第一种方式是通过浙江永太科技股份有限公司官网平台公开，公示日期为2022年1月14日至2022年1月28日，公示内容为《内蒙古永太化学有限公司年产25000吨VC等项目环境影响评价信息第二次公开情况》；第二种方式是通过乌海日报公开，公示日期为2022年1月14日至2022年1月28日，在10个工作日内共公示两次，公示日期分别为2022年1月26日和2022年1月28日；第三种方式是通过在建设项目所在地乌海高新技术产业开发区低碳产业园等公众易于知悉的场所以张贴公告的方式公开，公开日期为2022年1月14日至2022年1月28日。 在本次公众参与调查过程中建设单位通过网络、报纸、张贴公告等多种方式听取项目周围群众的意见，根据公众调查的结果，在两次公示期间均未有公众提出异议。 13、评估结论 综上所述，项目厂址选择合理；采用的环保标准正确，其污染防治措施全面可行并达标排放。公众参与调查符合国家规范要求，被调查公众无反对意见，从环境保护角度分析，项目建设可行。 |
| 2 | 乌海阳光炭素有限公司年产2万吨煅料项目 | 乌达经济开发区 | 乌海阳光炭素有限公司 | 内蒙古君环科技有限责任公司 | 乌海阳光炭素有限公司拟在内蒙古乌海市乌达工业园区建设年产2万吨煅料项目。乌海阳光炭素有限公司是兰州阳光炭素集团有限公司兴建的全国最大的矿冶电炉电极糊生产基地，本项目建成后年产炭质材料2万吨，项目的建设为乌海阳光炭素有限公司电极糊产业链作出巨大贡，项目发展前景广阔。因此，乌海阳光炭素有限公司年产2万吨煅料项目，既有利于公司自身发展，又能带动当地经济发展，本项目的建设将有广阔的发展前景。 # 一、拟建项目概况 项目名称：乌海阳光炭素有限公司年产2万吨煅料项目。 建设性质：新建。 建设单位：乌海阳光炭素有限公司。 建设地点：内蒙古乌海市乌达工业园区，工业园中欣路，中心坐标为E、39°28′52.73″N、106°42′26.11″；厂区北侧为区间路；东侧为现状空地；南侧乌海阳光炭素有限公司现有厂区以南自西向东分别为乌海市铁亨化工有限责任公司、通达机械制造；西侧为现状空地。 建设规模：年产2万吨煅煤，其中普煅煤0.8万吨，电煅煤1.2万吨。 劳动定员及工作制度：本项目年运行200天，合计运行4800h（连续运行），共有劳动定员10人。 项目投资：本项目总投资3000万元，其中环保投资为657.25万元，环保投资占总投资的21.91%。 | - 工程拟采取的环保措施 ## 1、废气 （1）电煅工序 电煅工序废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物采用1套““SCR+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫”处理后通过1根高15m，直径为1m的排气筒排放。 （2）普煅工序 普煅工序废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物采用1套““SCR+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫”处理后通过1根高15m，直径为1m的排气筒排放。 ## 2、废水 本项目脱硫废水经厂区脱硫废水处理系统处理后排放至园区污水处理厂；循环冷却系统排污水用于厂区道路洒水。废水治理措施可行，去向合理。 ## 3、固废 除尘器定期更换布袋，布袋除尘器除尘灰与布袋一并由厂家回收带走，不在厂内暂存；项目采用导热油为余热锅炉媒介，导热油定期产生废油，需定期补充更换，由有资质的单位定期上门更换补充并带走废油，该废油不在厂区内落地处置；营运期生产过程中煅烧炉会产生一定量的不合格品，产生后返回煅烧工序继续使用，不在厂内暂存，不外排；SCR脱硝催化剂定期更换，委托有危废处置资质的供货厂家上门进行，替换下来的废催化剂由有资质厂家直接带走，不在厂区内落地暂存；脱硫石膏经脱水机脱水后，直接由卡车拉运至建材厂作为原料，不在厂区内落地暂存；脱硫废水处理系统污泥经脱水机脱水后，直接由卡车拉运至建材厂作为原料，不在厂区内落地暂存；厂区内机械设备维修过程中会产生少量的废机油，产生后经铁桶盛装，暂存于危险废物暂存间内，由有资质的厂家上门回收。严格按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定中的要求贮存各固体废物。 ## 4、噪声 拟建工程从声源的控制以及噪声传播途径等方面分别采取了相应的噪声防治措施。具体包括设计上尽量选用低噪声设备，按要求采取减震、消音、隔音措施，合理布局以及加强厂区绿化等措施。通过采取这些措施后，能将项目生产对周围声环境的影响降到最低程度。根据项目声环境影响预测结果，可以确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 # 5、项目建设的可行性 ## 1）产业政策符合性 本项目已于2021年8月30日取得乌海市乌达区发展和改革委员会关于本项目的备案告知书，项目编号：2108-150304-04-01-381176（附件2）。项目符合地方政策。 本项目位于乌达工业园区。本项目主体为电煅料、普煅料生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类名录中，属于允许类项目，因此本项目符合产业政策要求。 ## 2）选址合理性 本项目位于乌达工业园区，建设符合该工业园规划布局，内蒙古自治区自然资源厅对本项目用地出具了《内蒙古自治区建设用地规划条件书》（条字第：150304202100015号）（附件3），同意本项目在按照《内蒙古自治区建设用地规划条件书》中的要求下建设。建设项目在采取评价报告提出的各项环保措施后，各项污染物可做到达标排放，不会对外环境造成较大环境影响；园区内水、电等各项基础设施完善，可依托；因此，本项目选址合理。 ## 3)污染防治措施及环境影响 根据《报告书》提出的污染防治措施，经过环境影响分析，各项污染物均能够达标排放。 ## 4)环境风险 - （1）项目危险因素 本项目营运期涉及到的风险物质为导热油炉中使用的油类物质（导热油），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判断其储存量与其临界量的比值Q=0.00048＜1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 - （2）风险可接受水平 本项目环境风险物质储存量较小，严格执行本报告提出的风险防范措施的情况下，可将风险控制在最低，对周边环境造成的影响较小。 （3）环境风险防范措施 1）针对火灾爆炸的风险防范措施 本工程煤炭发生火灾后，火灾通过热辐射方式影响周围环境，当火灾产生的辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。 本工程原料车间、备料车间等均设有安全警示标志、物质名称、危险特性等，并且在生产装置区、原料车间、备料车间等重要部位安装消防报警系统及消防水系统。 2）针对工艺装置区的风险防范措施 ①管道、设备的制造及安装严格按照相关要求执行，实现从源头控制风险； ②在工艺生产装置区等可能有可燃有毒气体泄漏的场所设置可燃气体检测报警仪； ③生产设施配备必要的消防用品：沙土、灭火器、堵漏物料，氧气呼吸器等。 3）交通运输风险防范措施 本工程煤炭在运输过程中可能引发环境风险，为降低风险概率，评价提出以下措施预防风险： ①车辆安全技术状况应符合GB7258（机动车安全运行技术条件）的要求。 ②各种装卸机械、工、属具，有可靠的安全系数；机械及工、属具，应有消除产生火花的措施。 ③配备相应的捆扎、防水和防散失等用具。 ④车辆应配备消防器材并定期检查、保养，发现问题应立即更换或修理。 ⑤运输车辆禁止搭乘无关人员。 在采取相应的风险防范措施后，能够将风险降到最低，项目环境风险可控，本项目的环境风险属可接受水平。 ## 6、公众参与 ## 第一次环境影响评价公示采取了互联网公示、敏感点及周边企业张贴公告，并发放公众参与调查表链接的形式进行公众参与调查，公示时间为2022年2月9日至2022年2月22日；第二次环境影响评价公示采取了互联网公示（公示起止日期为：2022年2月28日至2025年3月1日）、公司门口张贴公示公告及在《乌海日报》报纸上2022年2月28日及2022年3月2日公开征求意见三种形式公开征求意见；公众参与其间，未收到反馈，我单位对评价单位的公参结果进行采纳。 # 7、评估结论 ## 该项目已由乌海市乌达区发展和改革委员会予以备案；选址合理，符合园区规划产业定位要求；采用的环保标准正确，其污染防治措施总体可行并达标排放；公众参与调查符合国家规范要求。从环境保护角度分析，项目建设可行。 |
| 3 | 海南区巴音陶亥镇牧佳生态种养殖项目 | 海南区巴音陶亥镇渡口村渡口村民小组 | 乌海市牧佳种养殖有限公司 | 内蒙古福木源生态环境技术有限公司 | 近年来，我国肉牛养殖业取得长足发展，牛肉产量连续多年稳居世界第一，为丰富城乡肉牛产品供应，推进农村经济发展和增加农民收入做出了重要贡献。但就生产水平而言，我国肉牛整体生产水平远低于世界发达国家的水平因此，建设2000头只肉牛标准化养殖场，实施畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、监管常态化的标准化养殖方式有利于加快现代肉牛标准化养殖业发展，提升肉牛产业生产水平。项目的实施同时有利于进一步加快我市农区乡村振兴的产业支撑，有利于乌海市农村居民增收。 乌海市牧佳种养殖有限公司拟在乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村渡口村民小组建设“海南区巴音陶亥镇牧佳生态种养殖项目”，项目为年存栏肉牛2000头的标准化养殖场，工程组成包括肉牛舍、办公室宿舍、草棚等，配套建设环保设施，总投资为4000万元，占地面积为121405.74m2。该地块不属于水源地、禁养区或自然保护区等环保敏感地域，满足畜禽养殖场用地的属性；另外该地区种植业发达，可以满足未来该项目对青贮饲料的耗用需求；且所选地块地区公路交通较发达，方便了公司地区饲料业务，可满足本项目后期经营所需的其它干草料、精料等资源供给需求。 # 二、项目的总体情况 ## 1.项目概况 本项目位于乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村渡口村民小组，占地面积为121405.74m2；牧场中心坐标点为106.8341E，39.2489N。 （1）项目名称：海南区巴音陶亥镇牧佳生态种养殖项目； （2）项目性质：新建； （3）建设地点：乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村渡口村民小组； （4）建设规模：年存栏肉牛2000头的标准化养殖场，年出栏量肉牛1000头； （5）项目投资：本项目总投资4000万元，其中环保投资547万元，占工程总投资的13.68%； （6）工作制度及劳动定员：劳动定员75人，生产岗位实行连续工作制，三班二倒，年工作365天。 | 染防治措施工程拟采取的环保措施： ## 1、废气 1）恶臭气体 恶臭的源头来自于牛舍、堆肥场、粪肥暂存场、氧化塘等，属无组织面源排放，本项目采取及时清粪、喷洒高效除臭剂、合理配置日粮、加强周边绿化等措施进行除臭。 （1）洒除臭剂除臭 采用定期喷洒除臭剂对牛舍、堆肥场、粪肥暂存场、氧化塘周边等产生的恶臭进行除臭，在进行清粪、厂内粪污转运、堆肥翻抛等作业时加密喷洒除臭剂，可有效减少恶臭气体排放量。根据同类型项目运行经验，喷洒除臭剂措施为除采用合理配置日粮、饲料中添加EM液、加强绿化等措施外常用的辅助措施，目前牧场采用的除臭剂为植物浓缩除臭液，可有效控制恶臭气体的排放，措施可行。 （2）加强绿化 绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。厂区多种花草树木，厂界以及粪污区、氧化塘边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少厂区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。 （3）做好厂区规划 卫生防护距离范围内无居民区或其他环境敏感目标。 综上，采取以上措施后，恶臭污染物排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。 2）食堂油烟 项目食堂产生的油烟废气经集气装置收集后，引至油烟净化设施进行处理。本项目食堂为中型餐饮单位，设置的油烟净化设施效率不低于75%，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对净化设施净化效率的要求。经处理后的油烟废气最终由引风机引至食堂屋顶专用排烟道排放，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对排放设施要求。排放的油烟排放浓度为0.47mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“中型”饮食单位的排放标准要求。 3、饲料拌和过程产生的粉尘 本项目采用移动式TMR饲料搅拌车对饲料进行搅拌混合，饲料搅拌车采用全封闭方式进行搅拌混合，仅在投料过程中可能会产生少量粉尘，搅拌过程采用加水搅拌，且青储等均为短段、湿度大，无破碎工序，各物料一般都有一定的湿度，因此在投料过程中粉尘产生量较少，本项目的饲料加工粉尘处理措施是可行的。 综上所述，本项目采取以上措施后，项目运营期废气对环境影响较小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放二级标准要求。 ## 2、废水 厂区废水主要为粪污水、生活污水及青贮渗滤液。尿液经布设的暗管收集于最终经输送泵输送至二级氧化塘处理；生活污水经隔油池、化粪池处理后排至氧化塘，随牛舍粪污一并处理还田；青贮窖渗滤液经收集池收集，定期用吸粪车吸走排入氧化塘中，同其他废水混合后一并处理后还田。 综上所述，项目运营期无废水外排，不会对周围地表水环境造成明显不利影响。液体肥料其各项指标参照执行《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关限值要求。 ## 3、噪声 本项目高噪声源大多设置在车间内，选用低噪声设备，加强设备维护保养，经隔声、基础减振及距离衰减可实现场界噪声达标，项目应本着保护厂区环境，保护工人身心健康的原则出发，从声源控制、噪声传播途径及受声体个人保护三方面对项目噪声进行控制。 同时，要加强运行期设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 ## 4、固体废物 （1）牛粪渣 本项目肉牛粪便产生量为7942.4t/a，粪便经堆肥发酵处理后作为肥料还田。根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】83号），粪便和污水（尿液）土地消纳面积要求每存栏0.5头肉牛不少于1.25亩土地，本项目存栏规模为2000头，至少需要土地消纳面积5000亩，本项目已与乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村签订粪污处理协议书，由乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村为本项目配套至少6000亩青贮土地消纳牧场粪肥，消纳土地均位于本项目周边，具有足够的消纳容量，满足土地消纳要求，污染防治措施可行。根据协议可知，由乙方乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村进行清运消纳粪肥，清运消纳过程中乙方应避免肥料抛冒洒漏，造成污染。 （2）病死牛 本项目肉牛存栏量为2000头。根据企业提供的生产数据，肉牛的死亡率约为0.1%，经计算每年产生的病疫死牛为2头，重量按0.6t/头计，则本项目病死牛产生量为1.2t/a。 项目病死牛暂存于病死牛暂存间，夏季根据需要设置冷柜暂存病死牛，及时由乌海市海南区畜牧兽医中心处理（处理证明见附件）。 （3）生活垃圾 项目建成后全场职工人数为75人。职工均在厂区食宿，按每人每天产生1kg生活垃圾计，则本项目产生的生活垃圾量为40.52t/a。则本项目产生的生活垃圾量为27.38t/a。生活垃圾集中收集后定期拉运至环卫部门指定地点。其中厨余垃圾投放于专用收集容器内定期委托合法单位处置。 （4）废油脂 本项目食堂隔油池产生的废油脂量约0.5t/a，集中收集后委托有资质的单位处理。 （5）医疗废物 肉牛的医疗、预防和保健等活动中均产生医疗废物，本项目完成后产生的医疗废物量约为0.5t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》属于危险废物，废物类别为HW01（医疗废物）。牧场在厂区建有医疗废物暂存间，内有医疗废物收集桶，收集后的医疗废物委托有资质的单位进行转运和处理。项目危险废物产排情况汇总见表3。 表3 项目危险废物产生及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01 医疗废物; /; 0.5t/a; 肉牛的医疗、预防和保健等活动; 牧场在厂区建有医疗废物暂存间，内有医疗废物收集桶，收集后的医疗废物委托有资质的单位进行转运和处理. 通过以上措施进行处理后，本项目的固体废物均能够得到有效处置，不外排。 ## 5、环境风险分析 本项目不涉及危险物质，项目运营期存在的环境风险主要为粪污系统事故存在的风险，粪污系统可能造成地下水环境污染的主要途径是污水下渗影响，影响较大的因素如防渗膜或防渗层破裂等，使污水渗入地下含水层，对地下水水质造成影响。 另外本项目为畜禽养殖项目，肉牛场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。 本项目虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急要求，可对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 ## 6、总量指标 本项目完成后，全厂粪污水经无害化处理后全部还田，无废水外排，且本项目供热采用空气源热泵，因此无COD、NH3-N、SO2、NOx总量控制指标。 # 7、项目建设的可行性 ## 1.产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施），本项目属于“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，厂区未使用淘汰类设备，本项目符合国家产业政策要求。 ## 2.选址合理性分析 （1）用地符合性分析 《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。” 根据内蒙古自治区乌海市海南区设施农业用地备案申报表，原计划使用土地面积130120.55m2，因原规划面积部分位于海南区设置的畜禽养殖限养区内，故缩减土地使用面积确保厂区占地均位于可养区内，缩减后占地面积为121405.74m2，本项目用地全部为未利用地，不占用耕地，总占地面积为121405.74m2，符合《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》用地符合性要求。 （2）厂址选择合理性分析 根据项目选址与《畜禽养殖业污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）等法律法规和行业规范要求中规定符合性分析，综上，本项目选址符合相关法律、法规及相关行业规范要求，项目选址合理。 因此，本项目选址合理。 ## 3.污染防治措施及环境影响 根据《报告书》提出的污染防治措施，经过环境影响分析，各项污染物均能够达标排放。 # 8、评估结论 综上所述，项目符合国家产业政策；厂址选择合理；采用的环保标准正确，其污染防治措施全面可行并达标排放。从环境保护角度分析，项目建设可行。 |